ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ЕН

365—

2010

Система стандартов безопасности труда
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Основные требования к инструкции по применению,
техническому обслуживанию, периодической
проверке, ремонту, маркировке и упаковке

EN 365:2004

Personal protective equipment against falls from a height — General requirements
for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking
and packaging
(IDT)

Издание официальное

ГОСТ РЕН 365—2010

Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Рабочей группой подкомитета ПК 7 Технического комитета по стандартизации
средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ» на основе аутентичного перевода на русский язык ука-
занного в пункте 4 стандарта, который выполнен ФГУП «Стандартинформ»

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320
«СИЗ»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 786-ст

- Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту ЕН 365:2004 «Индиви-
дуальные средства защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению,
техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке (EN 365:2004
«Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use,
maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging»). Изменение и поправка к указанному
европейскому региональному стандарту, принятые после его официальной публикации, внесены в текст
настоящего стандарта и выделены двойной вертикальной линией, расположенной на полях от соотве-
тствующего текста, а обозначение и год принятия соответствующего изменения и поправки приведены в
скобках после соответствующего текста.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европей-
ских региональных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации,
сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно европейского регионального стан-
дарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р1.5—2004 (пункт 3.5)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме-
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству-
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины иопределения	1

- Требования	2

  - Общие требования	2

  - Инструкции по применению	2

  - Инструкции по техобслуживанию	3

  - Инструкции по периодической проверке	4

  - Инструкции по ремонту	4

  - Документы	4

  - Периодическая проверка	5

  - Маркировка	5

  - Упаковка	6

Приложение ZA (справочное) Разделы настоящего национального стандарта, содержащие
существенные требования или другие условия директив EEC	7

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации	7

ГОСТ РЕН 365—2010

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию,
периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке

Occupational safety standards system. Personal protective equipment against falls from a height.
General requirements for instructions for use. maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging

Дата введения — 2012—01—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные общие требования к инструкциям по примене-
нию, техобслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке средств индивиду-
альной защиты, представляющих собой устройства для охватывания тела (привязи) и иное
оборудование, которые, при их совместном применении, должны предотвращать падение человека с
высоты, позволять человеку занимать необходимое рабочее положение и соответственно обеспечи-
вать его безопасность при работе.

Настоящий стандарт не предназначен на нормирование:

- специальных требований, которые относятся только к определенному конкретному СИЗ либо
иному оборудованию для предотвращения падения с высоты и к его применению, которые должны быть
установлены в специальном стандарте;

- СИЗ либо иного оборудования для предотвращения падения с высоты, которые применяются в
области спорта и развлечений.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ЕН 361 Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Ремни для всего тела (EN 361,
Personal protective equipment against falls from a height — Full body harnesses)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - техническое обслуживание (maintenance): Действия по поддержаниюСИЗ либо иного обору-
дования в надежном рабочем состоянии путем профилактических мер, например чистки и обеспечения
пригодного места для хранения.

  - периодическая проверка (periodic examination): Действия по периодическому исполнению
углубленной проверки СИЗ либо иного оборудования на предмет наличия дефектов, например повреж-
дений или износа.

  - компетентное лицо для периодической проверки (competent person for periodic exami-
nation): Лицо, которое ознакомлено с текущими требованиями к периодическим проверкам, рекоменда-
циями и инструкциями, составляемыми производителем применительно к соответствующим
компоненту, подсистеме или системе.

Издание официальное

Примечания

- Данное лицо должно уметь определять и оценивать значимость дефектов, инициировать коррективные
действия и иметь необходимые знания и ресурсы для этого.

- Для компетентного лица может потребоваться обучение производителем либо его уполномоченным представителем по тому или иному конкретному СИЗ или иному оборудованию в силу, например, новизны или сложности последнего либо в том случае, если для разборки, повторной сборки или оценки СИЗ или иного оборудования необходимы познания, являющиеся определяющими для безопасности; также может возникать необходимость в обучении в связи с модификациями и видоизменениями.

- Лицо может считаться компетентным для выполнения периодических проверок в отношении одной кон-
кретной модели СИЗ либо иного оборудования либо может считаться компетентным для проверки нескольких
моделей.

  - производитель (manufacturer): Изготовитель, уполномоченный представитель изготовителя
или ответственный компоновщик (в соответствии с конкретной ситуацией), отвечающий за разработку,
испытания и выпуск готовых компонентов, подсистем или систем, которые предлагаются на рынке.

  - Требования

- Общие требования

Производитель должен составить инструкции по применению, техобслуживанию и периодической
проверке каждой единицы СИЗ либо иного оборудования на официальных языках страны назначения.

Примечание — Инструкции по применению, техобслуживанию и периодической проверке могут состав-
ляться в виде отдельных документов.

- Инструкции по применению

- Инструкции по применению должны составляться в письменном формате, быть четкими,
читаемыми, однозначными и должны включать в себя соответствующие детальные сведения, дополня-
емые, при необходимости, схемами, чтобы можно было правильно и безопасно применять СИЗ либо
иное оборудование.

- Инструкции по применению должны включать в себя:

- наименование и контактные данные производителя либо уполномоченного лица в соответ-
ствии с конкретной ситуацией;

- сведения, в которых описываются оборудование, его плановое назначение, применение и огра-
ничения;

- предостережения, касающиеся медицинских условий, которые могут оказать воздействие на
безопасность пользователя оборудования при стандартном и экстренном применениях;

- предупреждение о том, что оборудование может применяться только лицом, обученным его
применению и знающим, как нужно безопасно его применять;

- предупреждение о том, что на месте всегда должен находиться план эвакуации на случай
экстренных ситуаций, которые могут возникнуть во время работы;

- предупреждение о недопустимости выполнения каких-либо изменений или дополнений в отно-
шении оборудования без предварительного письменного разрешения производителя, а также о том, что
любой ремонт может выполняться только в соответствии с процедурами производителя;

д) предупреждение о недопустимости использования оборудования вне пределов применимых к
нему ограничений либо использования не в соответствии с его прямым назначением;

- рекомендацию о том, что оборудование должно применяться в качестве индивидуального
средства защиты, где это применимо;

- достаточный объем информации для обеспечения совместимости компонентов оборудования
при их сборке в единую систему;

- предупреждение о любых видах опасностей, возникающих при использовании комбинаций еди-
ниц оборудования, в которых функция безопасности любой из единиц оказывает влияние или помехи на
функции безопасности другой единицы;

- распоряжение пользователю о необходимости проведения предэксплуатационной проверки
оборудования с целью гарантии того, что перед началом эксплуатации оно находится в рабочем состоя-
нии и действует должным образом;

Примечание 1 — Проведение попьзоеателем предэксплуатационной проверки допускается не приме-
нять в том случае, когда требуется экстренное применение тех или иных компонентов, которые ранее были упакова-
ны или запаяны в упаковку компетентным лицом;

- характеристики оборудования, которые требуют предэксплуатационной проверки, способ про-
верки и критерии, по которым пользователь может принимать решение о том, является ли оборудование
дефектным или нет;

т)	предупреждение о том, что для обеспечения безопасности важно, чтобы оборудование было
немедленно выведено из эксплуатации, если:

- возникает любое сомнение по поводу условий его безопасного применения и

- оно оказалось задействованным для остановки падения, после чегооно не может применяться
до тех пор, пока не будет письменного подтверждения от компетентного лица, что его можно приме-
нять далее;

п)	требования канкерному устройству или структурному компоненту, которые выбраны в качестве
анкерной точки (точек), в частности минимальная требуемая прочность, пригодность, положение;

о)	где применимо, инструкции по подсоединению канкерному устройству или структуре;

р)	где применимо, инструкции, детализирующие подсоединение привязи к нужной точке крепле-
ния, и о правильности выполнения подсоединения;

q)	для оборудования, предназначенного для применения в системах остановки падения, — пре-
дупреждение, в котором подчеркивается, что для обеспечения безопасности важно, чтобы анкерное
устройство или анкерная точка всегда были позиционированы, и что при работе, выполняемой таким
образом, будет сводиться к минимуму как сама возможность падения, так и расстояние возможного
падения. Там, где важно, чтобы анкерное устройство/анкерная точка располагались над позицией
пользователя, производитель должен сделать соответствующее заявление по этому поводу;

г)	где применимо, инструкцию по поводу того, что страховочная привязь является единственным
приемлемым устройством удержания тела, которое может использоваться 8 страховочной системе для
остановки падения;

s)	предупреждение для оборудования, предназначенного для применения в страховочных систе-
мах остановки падения, в котором подчеркивается, что для обеспечения безопасности важно удостове-
риться в наличии свободного пространства под пользователем на рабочем месте перед каждым
случаем применения, т.е. чтобы в случае падения не было возможно столкновение с землей или иными
предметами на траектории падения;

t)	информацию об опасностях, которые могут оказать влияние на работу оборудования, и соот-
ветствующие меры предосторожности, которые должны соблюдаться, например верхний и нижний тем-
пературные пределы, проведение или обводка стропов или спасательных тросов по острым краям или
вокруг них, химические реагенты, электропроводность, режущие и абразивные воздействия, климати-
ческие воздействия, маятниковые падения;

и) соответствующие инструкции о том. как защитить оборудование от повреждений во время
транспортирования;

- информацию о значении любых маркировок и/или символов на оборудовании;

w)	указание модели, типа оборудования, идентификационных маркировок и, если применимо,
документа и года, которым оно соответствует;

- наименование и адрес Органа по сертификации, выдавшего сертификат на СИЗ, если имеется
необходимость проведения инспекционного контроля на стадии производства СИЗ;

у)	сведения о любых известных границах безопасного срока службы оборудования или любой час-
ти оборудования и/или устройства и рекомендация, как определять, что оборудование более не являет-
ся безопасным для использования;

z)	предупреждение о том, что для безопасности пользователя важно, что если изделие перепро-
дается за пределами изначальной страны назначения, перепродавец должен предоставлять инструк-
ции по применению, техобслуживанию, периодической проверке и ремонту на языке страны, где будет
применяться оборудование.

П р и м еча н и е 2 — Должна также предоставляться любая дополнительная специальная информация,
имеющая отношение к компонентам оборудования.

4.3 Инструкции по техобслуживанию

- Инструкции по техобслуживанию должны быть четкими, читаемыми и однозначными и
должны включать в себя соответствующие детальные сведения, дополняемые при необходимости схе-
мами, чтобы можно было правильно и безопасно выполнять техническое обслуживание СИЗ либо иного
оборудования.

- Инструкции по техобслуживанию должны включать в себя:

- процедуры чистки, включая дезинфекцию, где это применимо, которые не вызывают негативно-
го воздействия на материалы, применяемые в изготовлении оборудования, либо на пользователя, и
предупреждение о том, что процедуры должны строго и неукоснительно соблюдаться;

- где применимо, предупреждение о том, что когда оборудование становится влажным либо в
силу его эксплуатации, либо в силу чистки, ему нужно давать высушиваться естественным путем и дер-
жать его в отдалении от источников тепла;

- процедуры хранения, включая все необходимые профилактические требования для тех случа-
ев, когда на состояние компонентов могут оказать негативное воздействие факторы окружающей среды
либо иные факторы, например влажность среды, острые края, вибрация, разрушение под воздействием
ультрафиолетового излучения;

- иные процедуры технического обслуживания, относящиеся к оборудованию, например смазка.

- Инструкции по периодической проверке (см. 4.7)

Инструкции по периодической проверке должны включать в себя:

- предупреждение, в котором подчеркивается необходимость регулярных периодических прове-
рок и что безопасность пользователей зависит от постоянной работоспособности и прочности оборудо-
вания;

- рекомендации в отношении частоты проведения периодических проверок с принятием во вни-
мание таких факторов, как требования законодательства, тип оборудования, частота использования,
условия окружающей среды. Рекомендации должны включать в себя заявление о том, что периодичес-
кие проверки следует проводить с частотой не реже одного раза в 12 мес;

- предупреждение, в котором подчеркивается, что периодические проверки могут проводиться
только компетентным лицом, подготовленным для проведения периодических проверок, и строго в соот-
ветствии с процедурами периодических проверокот производителя;

- инструкцию, в которой оговаривается, что периодические проверки могут проводиться только
производителем либо лицом или организацией, уполномоченными производителем, если производи-
тель считает необходимым, например в силу сложности или новизны оборудования, либо в том случае,
если для разборки, повторной сборки или оценки СИЗ или иного оборудования необходимы специаль-
ные знания (например, в случае останова падения устройством втягивающего типа);

- требование проверки читаемости маркировокоборудования.

- Инструкции по ремонту

В тех случаях, когда производителем разрешается ремонт, должны быть подготовлены инструкции
по ремонту на официальных языках страны, в которой продукт планируется к использованию. Эти
инструкции должны включать в себя заявление отом, что любой ремонт может выполняться только ком-
петентным лицом, подготовленным для проведения ремонта, которое получило на это разрешение от
производителя, что процедура ремонта должна выполняться в строгом соответствии с инструкциями
производителя.

- Документы

Должны быть указания о ведении документов по каждому компоненту, подсистеме, системе. Доку-
менты должны включать в себя соответствующие заголовки и место для занесения следующей инфор-
мации:

- оборудования (например, страховочная привязь), модели и типа/идентификации, торгового
наименования;

- наименования производителя или поставщика, их контактной информации;

- средства идентификации (таковыми могут быть номер партии или порядковый номер изделия);

- где применимо. — года изготовления или даты истечения срока службы (см. 4.2.2. перечисле-
ние у)) (ЕН 365:2004/АС:2006 (Е));

- даты покупки;

- любой другой необходимой информации, например о техобслуживании и частоте применения;

д)	даты первого применения;

h) хронологии периодических проверок и ремонтов с указанием:

- даты и деталей каждой периодической проверки и каждого ремонта, фамилии и подписи компе-
тентного лица, которое выполняло периодическую проверку или ремонт;

- следующей запланированной даты периодической проверки.

Примечание — Ведение документов и внесение в них требуемых данных является обязанностью орга-
низации-пользователя. Пример документа приводится на рисунке 1.

| Документ по оборудованию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Модель и тип/идентификация: |  | Торговое наименование |  | Идентификационный номер |
| Производитель |  | Адрес |  | Телефон, факс, email, веб-сайт |
| Год изготовления/дата истечения срока службы |  | Дата покупки |  | Дата первого применения |
| Прочая релевантная информация (например, № документа) |  |  |  |  |
| Хронология периодических проверок и ремонтов |  |  |  |  |
| Дата | Причина внесения записи (периодиче- ская проверка или ремонт) | Обнаруженные де- фекты. проведенные виды ремонта, прочая информация | Фамилия и подпись компетентного лица | Следующая заплани- рованная дата перио- дической проверки |

Рисунок 1 —Пример документа

- Периодическая проверка

Производители должны предоставлять всю необходимую информацию и оборудование (т.е.
инструкции, технологические карты, перечни запасных частей, специальные инструменты и т.п.), чтобы
обеспечить нормальное проведение периодической проверки соответствующим компетентным лицом.

Примечание — Производители могут проводить обучение лиц для их соответствующей начальной под-
готовки либо переподготовки к проведению периодических проверок СИЗ либо иного оборудования либо устраивать
соответствующие мероприятия, в которых могут принять участие уполномоченные организации или лица.

- Маркировка

- Каждый компонент СИЗ либо иного оборудования должен иметь четкую, читаемую и несмы-
ваемую маркировку, которую наносит производитель на официальном языке страны назначения любым
пригодным способом, не оказывающим вредного воздействия на маркируемый материал (см. пример на
рисунке 2). Маркировка включает в себя, как минимум, следующее:

- средства идентификации, т.е. наименование производителя, наименование поставщика либо
торговое наименование;

- номер партии от производителя или порядковый номер, или иные средства отслеживания;

- модель и тип/идентификацию;

- номер и год документа, которому соответствует оборудование;

- пиктограмму либо иной способ указания необходимости прочтения пользователями инструк-
ции по применению.

Примечание — Сюда же должна включаться также любая иная дополнительная маркировка, относяща-
яся к компоненту оборудования.

4.8.2 Символы маркировокдолжны быть хорошо читаемыми и однозначными.

| Производитель ххххх |  | Изделие Страховочная привязь |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель и тил/идентификация; ХХХХХ | Порядковый номер: ххххх |  | Стандарт(ы) ГОСТ Р ГОСТ РЕН 361 |
| гти I I (Обязательно ознакомиться и выполнять предостережения и инструкции по применению) |  |  |  |

Рисунок 2 — Пример маркировки (полужирным курсивом выделено то. что приводится только в качестве
примера)

- Упаковка

Производители обязаны предпринимать все разумные меры для того, чтобы обеспечить упаковку,
достаточную для предотвращения повреждений и ухудшения качества в ходе транспортирования.

Примечание — При наличии неблагоприятных условий окружающей среды либо при предъявлении
специальных условий поставки, например предусматривающих длительное хранение на складе, либо особые тре-
бования к транспортированию, данные условия должны выдвигаться покупателем и одобряться производителем.

ПриложениеИА
(справочное)

Разделы настоящего национального стандарта,
содержащие существенные требования или другие условия директив EEC

Настоящий национальный стандарт соответствует существенным требованиям директивы 89/686/ЕЕС.

ВНИМАНИЕ: Другие требования и директивы Евросоюза могут быть применены к продукции, соответствую-
щей данному стандарту.

Следующие разделы национального стандарта соответствуют требованиям директивы 89/686/ЕЕС. Прило-
жение II:

Таблица ZA.1

| Директива Европейского союза 89/686/ЕЕС, приложение II |  | Номер подраздела настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Информация, предоставляемая производителем | 4.1, 4.3. 4.4. 4.5,4.6.4.7 |
| 1.4 2.4 3.1.2.2 | Информация, предоставляемая производителем СИЗ, являющиеся объектами старения Предотвращение падений с высоты | 4.2 |
| 2.12 | СИЗ, на котором имеется одна или более идентификационных или распоз- навательных маркировок, прямо или косвенно связанных с вопросами охраны здоровья и безопасности | 4.8 |

Выполнение требований настоящего национального стандарта обеспечивает один из путей приспособления
к особым существенным требованиям директив, связанных с регулированием EFTA.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наиме>ювание соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ЕН 361 | IDT | ГОСТ Р ЕН 361—2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот- ветствия стандартов: • IDT — идентичные стандарты. |  |  |

УДК614.895:614.821:620.1:006.354	ОКС 13.340.60	Т58	ОКП878680

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, профилактика несчастных случаев, защита от па-
дений, определения, информация, техобслуживание, периодическая проверка, маркировка, упаковка

Редактор Р.Г. Говердовская
Технический редактор Н.С. Гоишанова
Корректор 6.Е. Нестерова
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 01.08.2011. Подписано в печать 24.08.2011. Формат 60 х 84 Гарнитура Ариал

Усл. леч. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0.97. Тираж 181 экз. Зак. 775.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.HJinfo@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 117418 Москва. Нахимовский пр.. 31, к. 2.